Destek Comercial S.A.S.

Cra. 60 No. 4 G 53

Bogotá D.C. - Colombia

Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71

Telefax:  (+ 57 1) 702 07 21

ventas@destekcomercial.com

- Manejo de Tintas UV en Offset

Las tintas UV tienen un comportamiento distinto a las convencionales, ya que no secan por oxidación ni penetración, sino por polimerización inducida por luz UV. Esto implica cuidados específicos:

### Almacenamiento

- Mantén las latas de tinta cerradas y lejos de fuentes de luz UV o solar, incluso la luz de lámparas puede iniciar la reacción.

- Temperatura ideal de almacenamiento: 18 – 25 °C. Evita cambios bruscos.

- No dejes tinta expuesta en la máquina mucho tiempo si no se va a usar.

### En la máquina

- Evita la contaminación con tinta convencional. Usa herramientas limpias.

- Controla la viscosidad y tixotropía: si la tinta está muy dura, homogenízala suavemente (no diluyas con solventes).

- Verifica periódicamente la intensidad de las lámparas UV (los reflectores deben estar limpios y las lámparas dentro de su vida útil).

- Asegúrate de que el sustrato sea compatible con UV (papeles estucados, plásticos, cartulinas, etc.).

### Limpieza

- Usa productos específicos para tintas UV (lavadores no inflamables y compatibles).

- No dejes restos en rodillos o tinteros: las tintas UV endurecen incluso con luz ambiental.

2. Solución de Fuente Saphira 556 AF (Heidelberg)

Es una solución alcohol free (AF) diseñada para sistemas modernos de impresión offset.

### Preparación

- Recomendado: concentración entre 3,0% y 4,5%, ajustada con refractómetro o medidor de conductividad.

- pH óptimo: 4,8 – 5,3.

- Conductividad: alrededor de 1500 – 2000 µS/cm (depende del agua base).

- Usa siempre agua tratada/desmineralizada para evitar depósitos de carbonatos o sales.

## 3. Uso de Alcohol Isopropílico (IPA)

El IPA mejora la humectación, pero hoy en día se busca reducirlo al mínimo.

- Dosificación recomendada:

  - Normal: 5–8% (máx. 10%).

  - Si se combina con Saphira 556 AF, se puede reducir hasta 3–5%.

- Tips:

  - Revisa temperatura de la solución de fuente: ideal 10–12 °C.

  - No abuses del IPA: exceso → emulsiones, evaporación rápida, mayor consumo de tinta.

  - Guarda el IPA en recipientes cerrados para evitar pérdida por evaporación.

### Manejo en máquina

- Evita espuma: revisa el nivel y circulación de la solución en la fuente.

- Limpia y renueva la solución regularmente, mínimo cada 2 semanas (antes si hay mucha carga de papel o tinta).

- Controla la temperatura de la solución (ideal: 10 – 15 °C).

- Mantén rodillos y cubetas limpios para evitar contaminación con tinta o polvo.

## Interacción entre UV y Solución de Fuente

- Las tintas UV son más sensibles al exceso de agua: ajusta finamente la dosificación de la fuente, busca el “mínimo agua”.

- Revisa que no haya emulsificación excesiva (mezcla de tinta y agua) porque eso dificulta el curado.

- Controla bien el balance agua-tinta en arranque: con tintas UV se nota rápido si hay exceso de emulsión.

Tips prácticos

- Medición constante → Ten refractómetro y pH-metro en la sala de impresión.

- Rutina diaria → Revisa lámparas, temperatura de agua de fuente y limpieza de filtros.

- Sustratos especiales → Haz pruebas previas con plásticos o sintéticos, ya que pueden requerir aditivos o primers.

- Seguridad → Usa guantes y gafas; las tintas UV sin curar pueden ser irritantes para la piel.

Checklist Diario – Impresión UV Offset con Saphira 556 AF

### 1. Antes de Iniciar

- Revisar nivel de agua tratada/desmineralizada en el sistema de fuente.

- Preparar solución de fuente Saphira 556 AF:

  - Concentración: 3 – 4,5% (medir con refractómetro).

  - pH: 4,8 – 5,3.

  - Conductividad: 1500 – 2000 µS/cm (depende del agua base).

- Verificar temperatura de la fuente: debe estar entre 10 – 15 °C.

- Revisar que los rodillos de mojado y entintado estén limpios y sin residuos de tinta UV seca.

- Confirmar que los sustratos sean compatibles con UV y estén libres de polvo o electricidad estática.

### 2. En la Máquina – Durante Producción

- Colocar tinta UV en tintero solo la necesaria, evitar exceso.

- Evitar contaminación: usar espátulas limpias y diferentes a las de tinta convencional.

- Ajustar el mínimo de agua necesario para mantener la plancha limpia.

- Verificar que no haya emulsificación excesiva (mezcla agua/tinta).

- Controlar la intensidad de lámparas UV al inicio del turno:

  - Reflectores limpios.

  - Lámparas dentro de su vida útil (horómetro).

- Revisar la calidad de curado en el pliego:

  - No debe manchar ni oler a tinta fresca.

  - Si hay problemas de curado, reducir agua o revisar potencia de lámparas.

### 3. Después de la Producción

- Retirar tinta sobrante del tintero y tapar herméticamente la lata.

- Lavar rodillos, cubetas y tinteros con productos específicos para tintas UV.

- Limpiar filtros del sistema de fuente y verificar nivel de solución.

- Registrar valores de pH, conductividad y temperatura para control de calidad.

- Revisar que no queden pliegos húmedos o sin curar en la pila.

### 4. Semanal

- Renovar completamente la solución de fuente.

- Revisar estado de rodillos de mojado y entintado (glaseado, desgaste).

- Verificar estado de las lámparas y reflectores UV.

Tips clave para el operador

- Siempre usar guantes y gafas de protección (la tinta UV puede causar irritación).

- Nunca mezclar tinta UV con convencional.

- Mantener instrumentos de medición (pH-metro y refractómetro) calibrados.

- Trabajar con mínima agua = mejor curado.